РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) Колодки бытовые электрические Серии KX Модели: КХ-2, КХ-3, КХ-4, KX-5, КХ-2е, КХ-3е, КХ-4е, KX-5e, KX-2es, КХ-3es, КХ-4es, KX-5es, KX-2s, KX-3s, KX-4s, KX-5s Технические данные. Предназначен для присоединения бытовых электрических приборов к электрической сети переменного тока номинальными напряжением 250В~/50Гц. Для Кабеля до 2x1мм2, максимальная нагрузка 2200 Вт/10А: КХ-2, КХ-3, КХ-4, KX-5, KX-2s, KX-3s, KX-4s, KX-5s Для кабеля ПВС до 3x1,5мм2, максимальная нагрузка 3500 Вт/10А: КХ-2е, КХ-3е, КХ-4е, KX-5e, KX-2es, КХ-3es, КХ-4es, KX-5es Эксплуатируется и хранится при температуре окружающей среды от 1 до 40°С и относительной влажности до 80%. Изделие сертифицировано. ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Требования по технике безопасности и пожарной безопасности. Запрещается эксплуатировать в пожароопасных, химически активных и влажных средах, а также подвергать механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению изделия. Меры безопасности. - Перед началом работ визуально убедитесь в целостности и исправности изделия. - Не подключайте к оборудование превышающее номинальную мощность колодки. - Не включайте в колодку неисправные электроприборы и электрооборудование. - При возникновении в процессе работы запаха расплавленной изоляции или чрезмерного нагрева провода, немедленно прекратите работы и отключите шнур от сети. - Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду. -Запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции. - Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений. При использовании удлинителя на максимально допустимой нагрузке полностью размотайте шнур! Внимание! Превышение максимальной нагрузки может вызвать возгорание изоляции кабеля! При обнаружении неисправности изделия обратитесь в сервисный центр по ремонту бытовых электроприборов. Состав: корпус (полипропилен), контактные пластины (сплав меди) Срок службы: 5 лет. Изготовитель: ООО «ЭлектроПро», 143700, Московская область, рабочий поселок Шаховская, Волочановское шоссе, дом 16 "А". Служба по работе с потребителями: 121467, Россия, Москва, а/я 43 Сделано в России Дата выпуска ____________________